BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. 	Perangkat Keras

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang teori – teori yang berhubungan

dengan alat yang dibuat, meliputi perangkat keras dan perangkat lunak.

Berikut adalah komponen - komponen perangkat keras untuk membuat alat Pagar Otomatis, yang berisikan seperti Arduino UNO sebagai otak dari sistem kerja semua komponen, sensor untuk mendekteksi objek/benda, motor Stepper sebagai pengerak pagar otomatis, LCD untuk menampilkan notifikasi akses dari Module RFID Kemudian Baterai sebagai sumber tenaga.

    - Teori IC Digital

Menurut (Maulana, 2017) mengatakan bahwa, “Integrated Circuit (IC) adalah Sirkuit terintegrasi atau yang biasa juga disebut sebagai IC merupakan komponen elektronika yang terbuat dari kumpulan puluhan, ratusan, hingga ribuan transistor, resistor, dioda dan komponen elektronika lainnya”.

IC mempunyai fungsi dan tugas khusus yang telah ditentukan oleh pembuatnya, tugas khusus ini ditentukan dengan bagaimana cara merangkai komponen yang ada karena pada dasarnya adalah sebuah rangkaian tertentu dengan fungsi tertentu pula. IC Digital beroperasi pada tegangan 0 volt (low) dan 5 volt (high). IC digital tersusun dari beberapa rangkaian logika  AND, OR, NOT, NAND, NOR, dan XOR.

    - Sumber Tegangan

Menurut (Sitohang et al., 2018) memberikan batasan bahwa, “Catu daya (Power Supply) adalah sebuah perangkat yang memasok listrik energi untuk satu atau lebih beban listrik”.

Catu daya menjadi bagian yang penting dalam elektonika yang berfungsi sebagai sumber tenaga listrik misalnya pada baterai atau accu. Pada dasarnya power supply ini mempunyai konstruksi rangkaian yang hampir sama yaitu terdiri dari trafo, penyearah, dan penghalus tegangan. Istilah ini paling sering diterapkan ke perangkat yang mengubah satu bentuk energi listrik yang lain, meskipun juga dapat merujuk ke perangkat yang mengkonversi bentuk energi lain (misalnya, mekanik, kimia, solar) menjadi energi listrik.

Secara umum prinsip rangkaian catu daya terdiri atas komponen utama yaitu ; transformator, dioda dan kondensator. Dalam pembuatan rangkaian catu daya selain menggunakan komponen utama juga diperlukan komponen pendukung agar rangkaian berfungsi dengan baik Ada dua sumber catu daya yaitu sumber AC dan sumber DC. Sumber AC yaitu sumber tegangan bolak – balik, sedangkan sumber tegangan DC merupakan sumber tegangan searah.

Dibawah ini adalah jenih-jenis catu daya:

- Sumber Arus Bolak Balik (AlternatingCurrent/AC)

Arus listrik bolak balik adalah arus listrik dengan besar dan arah yang berubah-ubah secara bolak balik. Arus AC mengalir bolak balik dari potensial tinggi (+) ke potensial rendah (-) dan dari potensial rendah (-) ke potensial tinggi (+), Gelombang listrik pada arus AC  berbentuk sinusoidal, gelombang segi empat atau gelombang segitiga, contoh penggunaan arus listrik bolak-balik adalah pada jaringan PLN dan generator AC, jika menggunakan tegangan listrik PLN, besar arusnya berkisar antara 110 volt hingga 220 volt dengan frekuensi 50 Hertz.

- Sumber Arus Searah (DirectCurrent/ DC)

Arus listrik searah adalah arus listrik yang bernilai konstan dan mengalir dari potensial tinggi (+) ke potensial rendah (-). Besar arus listrik yang sering ditemukan berkisar antara 1,5 volt hingga 24 volt. Arus listrik searah biasa digunakan pada baterai, dinamo arus searah atau aki, sumber tegangan ini tidak mengalami perubahan terhadap waktu.

# Sumber : http://corelita.com/pengertian-adaptor-atau-catu-daya/

# Gambar II.1.

# Catu Daya

    - Komponen Elektronika

Menurut (Maulana, 2017) disimpulkan bahwa, “Rangkaian elektronika, komponen-komponen elektronika dibagi dalam jenis komponen pasif dan komponen aktif”

- Light Emitting Diode (LED)

Menurut (Suhardi, 2014) LED adalah semikonduktor yang dapat mengubah energi listrik lebih banyak menjadi cahaya, merupakan perangkat keras dan padat (solid-state component) sehingga lebih unggul dalam ketahanan (durability).

Sumber : https://www.123rf.com/photo_19706682_set-of-color-3-mm-led-diodes-isolated-on-white-background.html

# Gambar II.2

# LED

- Resistor

Menurut (Listiyarini, 2018) memberikan batasan bahwa “Resistor disebut juga dengan tahanan atau hambatan, merupakan komponen pasif elektronika yang berfungsi untuk membatasi arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian listrik”.

# Sumber : http://www.instructables.com/lesson/Resistors/

# Gambar II.3

# Resistor

- Kapasitor

# Menurut (Maulana, 2017) “Kapasitor merupakan komponen pasif yang sering digunakan pada sistem yang berfungsi sebagai filter dan penyimpan energi listrik”.

Sumber :  http://www.uniksharianja.com/2016/02/cara-menentukan-nilai-kapasitas-kapasitor.html

# Gambar II.4.

# Kapasitor

- Dioda

# Menurut (Maulana, 2017) memberikan batasan bahwa, “Dioda adalah komponen elektronika yang membuat arus listrik mengalir hanya dalam satu arah, sehingga biasa disebut juga sebagai penyearah”.

# Sumber :  http://lapantech.com/Dioda-1n4002

# Gambar II.5

# Dioda

- Konektor

Menurut (Maulana dan Rachmat Adi Purnama, 2017) memberikan batasan bahwa, “Konektor yang digunakan dalam rangkaian elektronika, untuk memudahkan melepas pasang rangkaian konektor ini memiliki lubang pin beragam, dan disesuaikan dengan kebutuhan”.

Header atau biasa dikenal dengan nama pin head  berguna sebagai soket tempat menghubungkan kabel-kabel konektor, ada dua jenis pin14 header yaitu pin header male dan pin header female, walaupun berbeda namun memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai konektor.

Sumber : https://electronics.stackexchange.com/questions/37783/how-can-i-create-a-female-jumper-wire-connector

Gambar II.6.

Konektor

- Kabel Jumper

Menurut (Maulana dan Rachmat Adi Purnama, 2017) memberikan batasan bahwa, “Kabel Jumper digunakan untuk menyalurkan energi listrik. Sebuah kabel listrik terdiri dari isolator dan konduktor isolator adalah bahan pembungkus kabel yang biasa terbuat dari plastik atau karet, sedangkan konduktor terbuat dari tembaga”.

Sumber : https://klinikkonstruksi.jogjaprov.go.id/artikel_detail.php?id=99

Gambar II. 7

Kabel Jumper

- Push Button Switch

Menurut (Sokop, Jendri Steven, Dringhuzen J. Mamahit, 2016) meberikan batasan bahwa, “Push button switch (saklar tombol tekan) adalah perangkat / saklar sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem kerja tekan unlock (tidak mengunci)”.

Sistem kerja unlock disini berarti saklar akan bekerja sebagai device penghubung atau pemutus aliran arus listrik saat tombol ditekan, dan saat tombol tidak ditekan (dilepas), maka saklar akan kembali pada kondisi normal.

Sumber : https://www.sparkfun.com/products/97

Gambar II. 8

Push Button Switch

# 2.1.4. 	Sensor Ultrasonik

# Menurut (Arasada, 2017) memberikan batasan bahwa, “Sensor Ultrasonik adalah sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara dan digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek atau benda tertentu didepan frekuensi kerja pada daerah diatas gelombang suara dari 20 kHz hingga 2 MHz”.

- Sensor Ultrasonik HCSRF-04

# Prinsip kerja sensor ini adalah transmitter mengirimkan sebuah gelombang ultrasonik lalu diukur dengan waktu yang dibutuhkan hingga datangnya pantulan dari objek Lamanya waktu ini sebanding dengan Aplikasi Sensor Ultrasonik Untuk Deteksi Posisi Jarak Pada Ruang Menggunakan Arduino Uno. Dua kali jarak sensor dengan objek, sehingga jarak sensor dengan objek dapat ditentukan persamaan 1: 𝑠 = vxt 2 Keterangan: s = jarak (meter) v = kecepatan suara (344 m/detik) t = waktu tempuh (detik) Hcsrf-04 dapat mengukur jarak dalam rentang antara 3cm–3m dengan output panjang pulsa yang sebanding dengan jarak objek. Sensor ini hanya memerlukan 2 pin I/O untuk berkomunikasi dengan mikrokontroler, yaitu TRIGGER dan ECHO. Untuk mengaktifkan HCSRF-04 mikrokontroler mengirimkan pulsa positif melalui pin TRIGGER minimal 10 µs, selanjutnya HCSRF-04 mengirimkan pulsa positif melalui pin ECHO selama 100 µs hingga 18 ms, yang sebanding dengan jarak objek. Spesifikasi dari sensor ultrasonik HCSRF-04 adalah sebagai berikut: a. Dimensi: 24mm (P) x 20mm (L) x 17mm (T). b. Konsumsi Arus: 30 mA (rata-rata), 50 mA (max). c. Jangkauan: 3 cm–3 m. d. Sensitifitas: Mampu mendeteksi objek dengan diameter 3 cm pada jarak > 1m.

# Sumber ;  https://www.tokopedia.com/arduinomakassarr/sensor-ultrasonic-hc-sr04

# Gambar II.9

# . Sensor ultrasonik HC-SR04

Tabel II. 1

Pin-pin pada HC-SR04

| Pin | Keterangan |
| --- | --- |
| Pin 1 | Vcc (dihubungkan ke tegangan +5V) |
| Pin 2 | Trig (untuk mengirimkan gelombang suara) |
| Pin 3 | Echo (untuk menerima pantulan gelombang suara) |
| Pin 4 | Gnd (dihubungkan ke ground) |

- Prinsip Kerja Sensor Ultrasonik HCSRF-04

# Prinsip kerja HCSRF-04 adalah transmitter memancarkan seberkas sinyal ultrasonik (20 KHz) yang bebentuk pulsa, kemudian jika didepan HCSRF-04 ada objek padat maka receiver akan menerima pantulan sinyal ultrasonik tersebut Receiver akan membaca lebar pulsa (dalam bentuk PWM) yang dipantulkan objek dan selisih waktu pemancaran.

# Sumber :https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf

# Gambar II.10

# Timing diagam HC-SR04

- Radio Frequency Identification (RFID)

# Menurut (Mubarok, Sofyan, Rismayadi, & Najiyah, 2018) memberikan batasan bahwa, “RFID adalah teknologi identifikasi berbasis gelombang radio. Teknologi ini mampu mengidentifikasi berbagai objek secara simultan tanpa diperlukan kontak langsung (atau dalam jarak pendek)”.

- Mifare RC522

RFID Reader Module adalah sebuah modul berbasis IC Philips MFRC522 yang dapat membaca RFID dengan penggunaan yang mudah dan harga yang murah, karena modul ini sudah berisi komponen-komponen yang diperlukan oleh MFRC522 untuk dapat bekerja. Modul ini dapat digunakan langsung oleh MCU dengan menggunakan interface SPI, dengan suplai tegangan sebesar 3,3 volt. MFRC522 merupakan produk dari NXP yang menggunakan fully integrated 13.56MHz non-contact communication card chip untuk melakukan pembacaan maupun penulisan. MFRC522 support dengan semua varian MIFARE Mini, MIFARE 1K, MIFARE 4K, MIFARE Ultralight, MIFARE DESFire EV1 and MIFARE Plus RF identification Protocols.

Sumber : https://www.indo-ware.com/produk-2865-rfid-reader-writer-module-mifare-rc522-1356-mhz-.html

Gambar II.11.

Mifare RC522

# Tabel II. 2

Pin Modul Reader RFID MFRC522

| NO | Pin |
| --- | --- |
| 1. | SDA |
| 2. | SCK |
| 3. | MOSI |
| 4. | MISO |
| 5. | IRQ |
| 6. | GND |
| 7. | RST |
| 8. | 3.3V |

# Tag RFID

Tag ini bekerja saat antena mendapatkan sinyal dari reader RFID dan sinyal tersebut akan dipantulkan lagi, sinyal pantul ini biasanya sudah ditambahkan dengan data yang dimiliki tag tersebut. RFID tag ukurannya dapat berbeda-beda, pada umumnya kecil. Tag yang ditanamkan ke dalam metal, kunci ,dan sebagainya.

Sumber : https://www.indiamart.com/proddetail/rfid-tag-card-17920917273.html

Gambar II.12

Tag RFID

    - Output

Sebuah alat tidak dapat bekerja apabila tidak ada output. Begitu juga dengan alat yang kami buat yaitu alat prototype pagar otomatis. Berikut adalah komponen penggerak (output) yang kami gunakan dalam pembuatan alat pagar otomatis yaitu motor stepper, motor driver , I2C, dan LCD. Uraian dari masing – masing hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

- Motor Stepper (28BYJ-48)

Motor Stepper yang digunakan pada alat ini yaitu motor stepper 28BYJ48. Motor stepper ini merupakan jenis motor stepper Unipolar. Motor ini memiliki rasio gear sebesar 64, dan putaran per stepnya sebesar 5.625° jadi motor ini memiiki step sebanyak 4096. Untuk menghitung jumlah step dalam satu putarannya dapat menggunakan rumus dibawah ini :

steps = Jumlah step per satu Putaran * Rasio Gear steps = (360°/5.625°) * 64 steps = 64 * 64  steps = 4096

Sumber : https://www.instructables.com/id/Supercharge-and-Convert-a-Unipolar-Stepper-to-Bipo/

Gambar II. 13

Motor Stepper

### Tabel II. 3

### Spesifikasi Motor Stepper 28BYJ-48

| Related Voltage | 5 VDC |
| --- | --- |
| Number of Phase | 4 |
| Speed Variation Ratio | 6-20 Volt |
| Stride Angle | 5.625°/64 |
| Frequency | 100Hz |
| DC Resistance | 50Ω±7%(25℃) |
| Idle In-traction Frequency | > 600Hz |
| Idle Out-traction Frequency | > 1000Hz |
| In-traction Torque | >34.3mN.m(120Hz |
| Self-positioning Torque | >34.3mN.m |
| Friction Torque | 600-1200 gf.cm |
| Pull in Torque | 300 gf.cm |
| Insulated Resistance | >10MΩ(500V) |
| Insulated Elecrticity | 600VAC/1mA/1s |
| Insulated Grade | A |
| Rise in Temperature | <40K(120Hz) |
| Noise | <35dB(120Hz,No load,10cm) |
| Model | 28BYJ-48 – 5V |

### Prinsip Kerja Motor Stepper

Prinsip kerja motor stepper adalah mengubah pulsa-pulsa input menjadi gerakan mekanis diskrit. Oleh karena itu untuk menggerakkan motor stepper diperlukan pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik. Berikut ini adalah ilustrasi struktur motor stepper sederhana dan pulasa yang dibutuhkan untuk menggerakkannya

Sumber : http://zonaelektro.net/motor-stepper/

Gambar II. 14

Prinsip Kerja Motor Stepper

Gambar diatas memberikan ilustrasi dari pulsa keluaran pengendali motor stepper dan penerpan pulsa tersebut pada motor stepper untuk menghasilkan arah putaran yang bersesuaian dengan pulsa kendali.

  - Jenis – Jenis Motor Stepper

- Motor Stepper Unipolar

Rangkaian pengendali motor stepper unipolar lebih mudah dirancang karena hanya memerlukan satu switch / transistor setiap lilitannya. Untuk menjalankan dan menghentikan motor ini cukup dengan menerapkan pulsa digital yang hanya terdiri atas tegangan positif dan nol (ground) pada salah satu terminal lilitan (wound) motor sementara terminal lainnya dicatu dengan tegangan positif konstan (VM) pada bagian tengah (center tap) dari lilitan seperti pada gambar berikut.

Sumber : http://zonaelektro.net/motor-stepper/

Gambar II. 15

Motor stepper dengan lilitan unipolar

- Motor Stepper Bipolar

Untuk motor stepper dengan lilitan bipolar, diperlukan sinyal pulsa yang berubah-ubah dari positif ke negatif dan sebaliknya. Jadi pada setiap terminal lilitan (A & B) harus dihubungkan dengan sinyal yang mengayun dari positif ke negatif dan sebaliknya. Karena itu dibutuhkan rangkaian pengendali yang agak lebih kompleks daripada rangkaian pengendali untuk motor unipolar. Motor stepper bipolar memiliki keunggulan dibandingkan dengan motor stepper unipolar dalam hal torsi yang lebih besar untuk ukuran yang sama.

Sumber:http://zonaelektro.net/motor-stepper/

Gambar II. 16

Motor stepper dengan lilitan bipolar

- Motor Driver ULN2003

Motor Driver ULN2003 merupakan perangkat yang mempermudah mengontrol Motor Stepper 28BYJ-48 dari mikrokontroler, seperti Arduino. Pada motor driver ULN2003 ini terdapat 5 socket kabel untuk menyambungkan kabel dari motor stepper 28BYJ-48 dan 4 LED untuk menunjukkan coil yang sedang diberi tegangan. Untuk tegangannya, dianjurkan menggunakan power supply 5-12Volt 1Amp. Dan pada motor driver ini juga terdapat 4 input kontrol yang harus dihubungkan ke empat Arduino pin digital.

Sumber:https://www.barerobotics.com/product/uln2003-unipolar-stepper-motor-driver-12v-05a

### Gambar II. 17

### Motor Driver ULN2003

- I2C (Inter Integrated Circuit)

Menurut (Sari, Kartika, Cucu Suhery, 2015) memberi batasan bahwa, “I2C merupakan singkatan dari Inter Integrated Circuit, yaitu sebuah protokol untuk komunikasi serial antar IC dan sering disebut juga Two Wire Interface (TWI). Pada penelitian ini, komunikasi I2C digunakan untuk komunikasi antara mikrokontroler dan RTC”.

Komunikasi I2C merupakan standar komunikasi dengan meng-gunakan 2 kabel dengan kecepatan yang cukup tinggi sehingga antara IC yang satu dengan yang lainnya dapat berkomunikasi dengan baik. Pada penelitian ini, komunikasi I2C digunakan untuk meng-hubungkan antara RTC dengan Arduino.

Sumber : http://www.dx.com/p/lcd1602-adapter-board-w-iic-i2c-interface-black-works-with-official-arduino-boards-216865

# Gambar II.18

# I2C

4.      LCD (Liquid Crystal Display)

Menurut (Dinata dan Wahri Sunanda, 2015) memberikan batasan bahwa, “LCD berfungsi untuk menampilkan suatu nilai hasil sensor, menampilkan teks, atau menampilkan menu pada aplikasi mikrokontroler”.

Modul LCD matrix tersedia dengan konfigurasi 16 karakter dan 2 baris dengan setiap karakternya dibentuk oleh baris pixel.

Adapun fitur yang disajikan dalam LCD ini adalah:

- Terdiri dari 16 karakter dan 2 baris.

- Mempunyai 192 karakter tersimpan.

- Terdapat karakter generator terprogram.

- Dapat dialamati dengan mode 4-bit dan 8-bit.

- Dilengkapi dengan back light.

Sumber : https://www.indiamart.com/proddetail/adraxx-hd44780-16-x-2-lcd-modulediy-general-microcontroller-16393243033.html

# Gambar II.19

# LCD

5.         Buzzer

Menurut (Mubarok et al., 2018) memberikan batasan bahwa, “Buzzer adalah sebuah komponen  elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara.”.

Prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loud speaker, jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet, kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya, karena kumparan dipasang pada diafragma maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara.

Sumber: https://www.indiamart.com/proddetail/horn-buzzer-15460445088.html

Gambar II. 20

Buzzer

    - Mikrokontroler

Menurut  (Sujarwata, 2018) mengatakan bahwa, “Mikrokontroler adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran (I/O) serta pengendali (kontrol) dengan suatu program yang dapat ditulis dan dihapus dengan cara khusus”.

Mikrokontroler berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronika dan pada umumnya dapat menyimpan program yang pada dasarnya menggunakan bahasa assembler.  Saat ini mikrokontroler dapat diprogram dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti BASIC, PASCAL atau C. Agar semua mikrokontroler dapat berfungsi, maka mikrokontroler tersebut memerlukan komponen eksternal yang kemudian disebut dengan system minimum. Untuk membuat sistem minimal paling tidak dibutuhkan sistem clock dan reset, walaupun pada beberapa mikrokontroler sudah menyediakan sistem clock internal, sehingga tanpa rangakaian eksternal pun mikrokontroler sudah beroperasi. Mikrokontroler berbeda dari mikroprosesor serba guna yang digunakan dalam sebuah personal computer (PC), karena sebuah mikrokontroler pada umumnya telah berisi komponen pendukung sistem minimal mikroprosesor, yakni memori dan antarmuka I/O. Mikrokontroler cenderung beroperasi pada manipulasi bit, sedangkan mikroprosesor cenderung beroperasi pada operasi byte (8bit).

Pada alat pagar otomatis ini menggunakan mikrokontroler ATmega328P, dan implementasi yang digunakan dari ATmega328P adalah platform pengembangan Arduino yaitu model Arduino Uno.

Sedangkan Arduino menurut (Ahyadi, 2018) mengatakan bahwa “Arduino adalah suatu open-source platform elektronik yang berbasis kemudahan penggunaan (easy to use) baik hardware maupun software”.

- Arduino Uno

Menurut (Kadir, 2017) mengatakan bahwa, “Arduino Uno adalah papan yang mengandung sebuah mikrokontroler buatan Atmel (Atmega328p) yang menjadi pusat pengendali perangkat keras dan sejumlah pin untuk kepentingan operasi masukan (input) dan keluaran (output)”.

Hardware mikrokontroler Arduino diprogram dengan menggunakan bahasa pemrograman wiring-based yang berbasiskan syntax dan library. Pemrograman wiring-based ini tidak jauh berbeda dengan C/C++, tetapi dengan beberapa penyederhanaan dan modifikasi. Untuk memudahkan dalam pengembangan aplikasinya, mikrokontroler Arduino juga menggunakan Integerated Development Environment (IDE) berbasis processing. Mikrokontroler Arduino dapat dipasangkan dengan bermacam-macam sensor. Adapun sensor yang dapat dipasangkan pada Arduino seperti sensor gerak, ultrasonik, panas, suara, asap, gas, dan lain-lain.

Sumber : Akhiruddin (2017:36)

Gambar II.21

Arduino Uno

Konfigurasi yang terdapat pada Arduino Uno menurut (Sokop, Jendri Steven, Dringhuzen J. Mamahit, 2016) adalah:

- Mikrokontroler : ATmega328

- Tegangan pengoperasian : 5V

- Tegangan input yang disarankan: 7-12V.

- Batas tegangan input : 6-20V.

- Jumlah pin I/O digital : 14.

- Jumlah pin input analog : 6.

- Arus DC tiap pin I/O : 40 mA.

- Arus DC untuk pin 3.3V : 50 mA.

- Memori : 32 KB (ATmega328).

sekitar 0.5 KB digunakan oleh bootloader.

- SRAM : 2 KB (ATmega328).

- EEPROM : 1 KB (ATmega328).

- Clock Speed : 16 MHz.

Sumber:http://www.labelektronika.com/2017/02/arduino-uno-mikrokontroler-atmega-328.html

Gambar II.22

Kaki Pin Atmega328

- Berikut ini bagian-bagian Arduino Uno yang terdapat pada gambar:

Sumber : Dinata dan Wahri Sunanda (2015:85)

Gambar II.23

Bagian-bagian Arduino Uno

Sumber : https://www.arduino.cc/en/reference/board

Gambar II.24

Skema Bagian-bagian Arduino Uno

- USB

USB digunakan untuk mengupload program dari komputer ke dalam

Board Arduino dan digunakan untuk memberikan catu daya ke Papan Arduino menggunakan kabel USB dari komputer.

- Kristal (quartz crystal oscillator)

Kristal merupakan jantung dari Board Arduino itu sendiri, dikarenakan kristal menghasilkan detak-detak yang dikirim kepada mikrokontroler agar melakukan sebuah operasi untuk setiap detaknya, yang biasanya berdetak 16 juta kali per detik (16MHz).

- Tombol Reset

Tombol reset digunakan untuk mereset Board Arduino sehingga program akan memulai dari awal kembali. Tombol ini tidak untuk menghapus program atau mengosongkan mikrokontroler.

- Pin Analog Input (0 – 5)

Pin analog digunakan untuk membaca tegangan yang dihasilkan oleh sensor analog. Nilai pin output analog dapat diprogram dari 0 – 255 dan dapat membaca nilai analog dari 0 – 1023, yang keduanya mewakili nilai tegangan 0-5 Volt.

- Pin Digital I/O (0 – 13)

14 pin digital ini berfungsi sebagai input atau output dan dapat diatur oleh program. Khusus untuk pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11 dapat juga berfungsi sebagai pin analog output yang tegangan outputnya dapat diatur.

- Eksternal Power Supply

Sumber tenaga eksternal adalah penyuplai tegangan DC sebesar 9–12 Volt.

- In Circuit Serial Programming (ICSP)

Port ICSP digunakan untuk memprogram mikrokontroler tanpa melalui bootloader. ICSP menggunakan jalur Serial Peripheral Interface (SPI) untuk transfer data. Namun pada umumnya para pengguna tidak melakukan hal ini.

- IC – mikrokontroler atmega

IC merupakan komponen utama dari Board Arduino yang didalamnya

terdapat CPU, ROM, dan RAM.

- Pin Power

Pin power yang terdapat pada Arduino Uno adalah sebagai berikut:

- Vin = pin yang digunakan jika ingin memberikan power langsung ke board Arduino dengan tegangan 7V – 12V.

- 5V = pin output 5V yang telah diatur oleh regulator board Arduino. Board dapat diaktifkan dengan daya dari Power Supply (7 - 12V), USB (5V), atau pin Vin board (7-12V). Jika tegangan di input melalui pin 5V atau 3.3V secara langsung tanpa melewati regulator, maka dapat merusak board Arduino.

- 3.3V = dihasilkan oleh regulator on board. Menyediakan arus maksimum 50 mA.

- GND = Pin Ground.

- IOREF = memberikan tegangan referensi ketika mikrokontroler beroperasi. Biasa digunakan pada board shield untuk dapat memilih sumber daya yang tepat agar dapat bekerja dengan 5V atau 3.3V.

  - Perangkat Lunak

Menurut (Swara, Kom, & Pebriadi, 2016) memberi batasan bahwa, “Perangakat Lunak merupakan seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program maupun prosedur yang didalam nya merupakan kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi”.

Perangkat lunak atau software yang digunakan dalam pembuatan alat pagar otomatis menggunakan sensor sonar, rfid mfrc522 ini adalah software proteus, Flowchart,  Software Arduino IDE (Integrated Development Environtment) yang menggunakan bahasa C.

- Flowchart

Menurut (Nuraini, 2015) menyimpulkan bahwa:

“Flowchart dapat diartikan sebagai suatu alat atau sarana yang menunjukkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk komputasi dengan cara mengekspresikannya ke dalam serangkaian simbol-simbol grafis khusus, flowchart sangat berguna khususnya untuk menjelaskan urutan-urutan proses yang pelaksanaannya mempunyai banyak pilihan atau percabangan”.

Bentuk diagram alur (flowchart) yang sering digunakan dalam proses pembuatan suatu program komputer adalah sebagai berikut:

- Program Flowchart

Simbol-simbol yang menggambarkan suatu urutan prosedur secara rinci dan detail antara instruksi yang satu dengan yang lainnya di dalam suatu program komputer yang bersifat logic.

- Sistem Flowchart

Simbol-simbol yang menggambarkan urutan prosedur secara detail di dalam suatu sistem komputer, dan bersifat fisik.

Simbol-simbol yang digunakan adalah sebagai berikut.

- Terminal

Menyatakan awal dan akhir dari suatu kegiatan.

- Decision

Simbol ini menunjukan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban ya/tidak.

- Process

Simbol proses menggambarkan proses yang ada dalam program.

- Input/Output

Simbol yang menggambarkan masukan dan keluaran dalam program

- Flowline

Simbol yang digunakan untuk menggambarkan hubungan proses dari satu proses ke proses lainnya.

- Software Proteus

Menurut (Falani, 2015) memberikan batasan bahwa, “Proteus adalah sebuah software untuk mendesain PCB yang juga dilengkapi dengan simulasi pspice pada level skematik sebelum rangkaian skematik diupgrade ke PCB sehingga sebelum PCBnya di cetak, kita akan tahu apakah PCB yang akan kita cetak sudah benar atau tidak”.

Proteus mengkombinasikan program ISIS untuk membuat skematik desain rangkaian dengan program ARES untuk membuat layout PCB dari skematik yang kita buat. Software ini bagus digunakan untuk desain rangkaian mikrokontroller. Proteus juga bagus untuk belajar elektronika seperti dasar-dasar elektronika sampai pada aplikasi mikrokontroller. Software ini jika di install menyediakan banyak contoh aplikasi desain yang disertakan sehingga kita bisa belajar dari contoh-contoh yang sudah ada.

Sumber:https://calesmart.com/artikel/Pengenalan-simulasi-elektronika-dengan-Software-Proteus-8-Profesional_132.html

Gambar II. 25

Tampilan Skematik Proteus

Keterangan Menu Bar pada Proteus :

  - Menu Bar Merupakan List menu yang dapat digunakan dalam perancangan atau pengolahan rangkaian.

  - Open, save

  - Toggle grid digunakan untuk menampilkan bantuan titik-titik panduan pada area gambar.

  - Zoom sheet untuk menentukan area tengah gambar dengan betumpu pada kursor, memperbesardan memperkecil gambar.

  - Menu View Digunakan untuk menampilkan gambar dalam bentuk tampilan kecil seluruh area gambar.

  - Componen list merupakan daftar komponen yang telah diambil dari library

  - Componen Mode

  - Rotate dan Mirror digunakan untuk merotasi obyek.

  - Play dan Simulation Operation digunakan untuk menjalankan simulasi rangkaian yang telah dibuat.

Langkah – langkah pembuatan rangkaian simulasi di dalam proteus dapat diuraikan sebagai berikut :

  - Jalankan Program Proteus

  - Langkah selanjutnya adalah mengambil komponen yang dibutuhkan, dengan cara pilih mode komponen atau klik symbol P (pick from library) untuk Menuju library.

  - Akan muncul window baru, selanjutnya mengambil komponen yang dibutuhkan dengan mengetikkan keyword pada kolom keyword.

  - Menambil komponen yang dibutuhkan dilakukan dengan cara mengetikkan keyword komponen atau dobel klik pada komponen yang dipilih atau sampai muncul pada list komponen pada window utama.

Sumber : Dokumen Pribadi

Gambar II. 26

Mengambil Komponen

    - Bahasa Pemprograman

Menurut (Iswanto dan Nia Maharani Raharja, 2015) menyimpulkan bahwa:

“Bahasa C pertama kali digunakan di komputer Digital Equipment Corporation PDP-11 yang menggunakan sistem operasi UNIX C adalah bahasa yang standar, artinya suatu program yang ditulis dengan bahasa C tertentu akan dapat dikonversi dengan bahasa C yang lain dengan sedikit modifikasi, Standar bahasa C yang asli adalah standar dari UNIX”.

Berikut ini adalah fungsi-fungsi dari bahasa C :

- Struktur

Struktur dalam penulisan program bahasa C mencakup tiga hal yaitu File Header, Fungsi Utama, Fungsi Lain. Pemrograman bahasa C biasa menggunakan fungsi utama Main() yang akan dijalankan pertama kali pada saat eksekusi program, meskipun didalam fungsi utama ini terdapat statement yang memanggil fungsi lain. Sedangkan didalam program Arduino (Sketch) memiliki dua fungsi yang diperlukan yang setiap fungsinya melampirkan blok-blok pernyataan.

void setup()

{

statements;

}

void loop()

{

statements;

}

- Void setup() { }

Fungsi setup() akan dipanggil ketika sketch dijalankan pertama kali dan hanya akan berjalan sekali, yaitu setiap power-up atau restart board Arduino. Struktur fungsi ini untuk menginisialisasi mode pin, variabel, memulai penggunaan library, dan lain-lain.

- Void Loop() { }

Setelah fungsi setup() selesai, fungsi loop() akan dijalankan secara terus menerus sampai catu daya (power supply) dilepas. Fungsi ini secara aktif mengontrol board Arduino baik secara input maupun output.

- Further Syntax

- ; (titik koma) digunakan pada akhir setiap baris kode.

- {} (kurung kurawal) untuk mendefinisikan awal fungsi dan akhir fungsi.

- // (baris komentar) digunakan untuk memberi satu baris catatan dari arti kode-kode yang dituliskan.

- /**/ (blok komentar) digunakan untuk memberi dua atau lebih baris catatan dari arti kode-kode yang dituliskan.

- #include yaitu satu jenis pengarah praprosessor yang dipakai untuk membaca file yang dinamakan file judul (header file).

- Variabel

Variabel adalah cara penamaan dan menyimpan nilai numerik yang nantinya digunakan oleh program. Sebuah variabel perlu dinyatakan dan diberikan secara opsional ke nilai yang perlu disimpan. int inputVariable = 0; // menjelaskan sebuah variabel dan memberi nilai 0 inputVariable = analogRead(2); // menetapkan variabel ke nilai pin analog 2 input Variable adalah variabel itu sendiri.

- Tipe Data

- Char : Memiliki ukuran memori 1 Byte dengan jangkauan nilai -128 s/d 127 dan menyimpan 1 karakter menggunakan kode ASCII.

- Byte : Menyimpan nilai numerik 8-bit tanpa titik desimal dan memiliki jangkauan nilai 0-255.

- Int : Menyimpan bilangan tanpa titik desimal dan memiliki ukuran memori 2 Byte(16-bit) dengan jangkauan nilai -32,768 s/d 32,767.

- Long : Tipe data extended untuk bilangan long integer dan memiliki ukuran memori 4 Byte dengan jangkauan nilai -2,147,435,648 s/d 2,147,435,647.

- Float : Tipe data untuk angka yang memiliki titik desimal dan memiliki ukuran memori 4 Byte dengan jangkauan nilai -3.4028235E+38 s/d 3.4028235E+38.

- Double : Memiliki ukuran memori 8 Byte dengan jangkauan nilai -

1,7x10^(-308) s/d 1,7x10(+308).

- Boolean : Digunakan untuk menyimpan nilai TRUE (benar) atau FALSE (salah) dan hanya menggunakan 1 bit dari RAM.

- Array

Adalah tipe terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang mempunyai tipe yang sama. Banyaknya komponen dalam array ditunjuk oleh suatu indeks untuk membedakan antar variabel.

Format: TipeData NamaVariabel [ukuran]

- Type data, untuk menyatakan type data yang digunakan.

- Nama variabel, untuk menyatakan nama variabel yang digunakan.

- Ukuran, untuk menyatakan jumlah maksimum elemen array.

Contoh: Float Jumlah[8]

- Operator Bahasa

Merupakan simbol atau kata yang digunakan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi, seperti menjumlahkan dua buah nilai, memberikan nilai suatu variabel, membandingkan dua buah nilai, dan lain-lain. Berikut ini operator-operator yang biasa digunakan dalam bahasa C, yaitu:

- Operator Aritmatika

Operator ini digunakan untuk memanipulasi angka yang bekerja seperti matematika sederhana. Operator Aritmatika digolongkan dalam Operator binary dan operator unary.

Tabel II.4

Tabel Operator Binary

| Operator | Keterangan | Contoh |
| --- | --- | --- |
| + | Penjumlahan | 4 + 5 |
| - | Pengurangan | 3 – 1 |
| * | Perkalian | 4 * 2 |
| / | Pembagian | 8 / 4 |
| % | Sisa Pembagian (mod) | 5 % 2 |

Sumber : www.duniailkom.com

Tabel II.5

Tabel Operator Unary

| Operator | Keterangan | Contoh |
| --- | --- | --- |
| + | Tanda Plus | +5 |
| - | Tanda Minus | -5 |

Sumber : www.duniailkom.com

- Operator Relasi / Perbandingan

Operator ini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai dengan hasil berupa nilai numerik 1 (True) atau 0 (False).

Tabel II.6

Tabel Operator Relasi

| Operator | Keterangan |
| --- | --- |
| == | Sama dengan (bukan pemberi nilai) |
| != | Tidak Sama dengan |
| > | Lebih dari |
| < | Kurang dari |
| >= | Lebih dari atau Sama dengan |
| <= | Kurang dari atau Sama dengan |

Sumber : www.duniailkom.com

- Operator Logika / Boolean

Digunakan untuk mengekspresikan satu atau lebih data atau ekspresi logika (boolean) dengan menghasilkan data logika (boolean) baru.

Tabel II.7.

Operator Logika

| Operator | Keterangan |
| --- | --- |
| && | Operator Logika AND |
| ¦¦ | Operator Logika OR |
| ! | Operator Logika NOT |

Sumber : www.duniailkom.com

Operator Logika AND digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih ekspresi relasi, akan bernilai benar jika semua ekspresi relasi yang dihubungkan bernilai benar. Operator Logika OR digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih ekspresi relasi, akan bernilai benar jika salah satu ekspresi relasi yang dihubungkan bernilai benar dan akan bernilai salah jika semua ekspresi relasi yang dihubungkan bernilai salah. Operator Logika NOT akan memberikan nilai kebalikan dari ekspresi yang dihubungkan, jika ekspresi bernilai benar maka akan menghasilkan nilai salah, begitu dengan sebaliknya.

- Konstanta

Adalah nilai yang telah ditentukan yang digunakan untuk membuat program lebih mudah dibaca. Konstanta dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- TRUE/FALSE

Adalah konstanta boolean yang mendefinisikan level logika.

FALSE didefinisikan sebagai 0 (nol), sedangkan TRUE didefinisikan

sebagai 1 (satu).

If (b == TRUE);

{ pernyataan; }

- HIGH/LOW

Konstanta ini menentukan level tinggi atau rendah dan digunakan saat membaca atau menulis ke pin digital. HIGH didefinisikan sebagai logika 1, on, atau 5 volt. Sedangkan LOW didefinisikan sebagai logika 0, off, atau 0 volt.

digitalwrite(13, HIGH);

- INPUT/OUTPUT

Konstanta ini digunakan dengan fungsi pinMode() untuk menentukan mode pin digital sebagai input atau output.

pinMode(13, OUTPUT);

- Struktur Pengaturan

Sebuah program mempunyai suatu struktur dan pengaturan untuk menjalankan perintah programnya, yang biasa disebut juga dengan seleksi kondisi. Beberapa seleksi kondisi yang biasa digunakan dalam bahasa C sebagai berikut:

- Perintah If

Digunakan untuk memilih satu dari dua atau lebih pernyataan.

Format: if (kondisi)

{ pernyataan }

- Perintah If...Else

Digunakan untuk memilih satu dari dua atau lebih pernyataan dengan menjalankan pernyataan if terlebih dahulu, jika kondisinya TRUE maka akan diteruskan perintah programnya, jika kondisinya FALSE maka pernyataan else yang akan dijalankan.

Format: if (kondisi) { Pernyataan }

Else { pernyataan }

- Perintah If dalam If

Perintah if dalam if sering disebut nasted-if , dengan menjalankan kondisi 1 if terlebih dahulu kemudian meneruskannya ke kondisi 2 if yang jika pernyataan 1 benar/TRUE maka diteruskan perintah programnya, jika kondisinya FALSE maka pernyataan 2 yang akan dijalankan.

Format: if (kondisi1)

{ if (kondisi2) { pernyataan1 }

Else { pernyataan2 } }

- Perintah For

Digunakan untuk melakukan perulangan pada suatu kondisi menggunakan perhitungan (counter) yang pasti.

Format: for (inisialisasi; syarat perulangan; pengubah nilai pencacah) { pernyataan; }

Inisialisasi merupakan bagian untuk memberikan nilai awal untuk variabel-variabel tertentu. Syarat Perulangan yaitu memegang kontrol terhadap perulangan, karena bagian ini yang akan menentukan suatu perulangan diteruskan atau dihentikan. Pengubah Nilai Pencacah; mengatur kenaikan atau penurunan nilai pencacah.

- Digital I/O

I/O digital pada Arduino mempunyai fungsi sendiri untuk mengaksesnya. Fungsi ini menyederhanakan perintah yang berhubungan dengan pin I/O Arduino.

- pinMode (pin, mode)

Berfungsi untuk mengkonfigurasi pin tertentu dan digunakan sebagai input atau output. Pin adalah nomor pin yang akan digunakan dari 0-19 (pin analog 0-5 adalah 14-19).

- digitalWrite (pin, value)

Berfungsi untuk memberi nilai HIGH atau LOW  ke pin digital. Jika pin dikonfigurasi sebagai OUTPUT dengan pinMode(), maka tegangan akan diatur ke nilai yang sesuai, yaitu 5V atau 3.3V untuk HIGH dan 0V (ground) untuk LOW. Jika pin dikonfigurasi sebagai INPUT dengan pinMode(), maka digitalWrite() akan mengaktifkan (HIGH) atau menonaktifkan (LOW) dengan pullup internal pada pin input.

- digitalRead(pin)

Berfungsi untuk membaca nilai dari pin digital tertentu, baik itu HIGH atau LOW.

- Analog I/O

Berikut ini adalah fungsi analog dari Arduino:

- AnalogRead(pin)

Berfungsi untuk membaca nilai analog melalui pin analog. Pada Arduino Uno sendiri memiliki 6 channel analog. Ketika pin analog ditetapkan sebagai INPUT, maka keluaran voltase dapat dibaca, yang keluarannya antara angka 0 (0V) dan 1024 (5V).

- AnalogWrite(pin, value)

Pin pada Arduino ada yang mendukung PWM (pulse width modulation) yaitu pin 3, 5, 6, 9, 10, 11, yang dapat merubah pin hidup (on) atau mati (off) dengan cepat sehingga dapat membuatnya berfungsi seperti keluaran analog. Value atau nilai pada format kode tersebut adalah antara angka 0.

(0% duty cycle – 0V) dan 255 (100% duty cycle – 5V).

- Delay(time)

Fungsi ini untuk menghentikan sementara program selama waktu yang ditentukan dalam milidetik. 1000 sama dengan 1 detik

Delay(1000); 			//tunggu 1 detik

    - Software Editor

- Arduino IDE

Menurut (ANANDA, 2018) mengatakan bahwa, “Arduino IDE (Integrated Development Program) merupakan software yang dipakai untuk membuat sketch yang akan di upload ke board arduino sendiri”.

Arduino IDE juga tergolong bentuk software pengembang program yang terintegrasi sehingga berbagai tools atau tampilan disediakan dan dinyatakan dalam bentuk antarmuka berbasis menu. Dengan menggunakan Arduino IDE, kesalahan penulisan sketch atau kebenaran penulisan sketch  langsung dapat dibuktikan.

Sumber :

https://www.arduino.cc

Gambar II.27

Arduino IDE

- Bagian-bagian Arduino IDE

Berikut adalah fungsi toolbar yang terdapat pada Arduino IDE :

Verify :  Berfungsi untuk melakukan checking kode yang dibuat pada

kesalahan kompilasi.

Upload : Berfungsi untuk melakukan kompilasi program dan

menguploadnya ke Board arduino yang sudah dikonfigurasi.

New : Berfungsi untuk membuat sketch baru.

Open : Berfungsi untuk membuka sketch yang sudah pernah disimpan.

Save : Berfungsi untuk menyimpan sketch yang telah dibuat.

Serial Monitor : Berfungsi untuk membuka serial monitor. Serial

monitor merupakan jendela yang menampilkan data apa saja yang dikirimkan atau dipertukarkan antara arduino dengan sketch pada port

serialnya. Serial monitor ini dapat digunakan untuk menampilkan nilai proses,nilai pembacaan, dan pesan error. Perintah tambahan dapat ditemukan dalam lima menu: File, Edit, Sketch, Tool, Help.

- Menulis Sketch

Jalankan program arduino dari file master arduino yang kita simpan ataupun dari ikon di komputer desktop. Kemudian akan muncul program arduino IDE dengan tampilan sketch sesuai dengan tanggal dan bulan pada saat program dijalankan. Sketch atau kode pemrograman Arduino ditulis dibagian editor text dan disimpan dalam file dengan ekstensi .ino.

- Verifikasi Sketch

Jika sketch telah disimpan selanjutnya adalah verifikasi memastikan bahwa kode program telah benar. Klik tombol verifikasi untuk melakukannya, dan jendela pesan akan muncul “Done Compilling” jika verifikasi sukses.

- Memilih Jenis dan Port Board Arduino

Sebelum mengupload sketch ke board arduino, diharuskan memilih jenis dan port board Arduino yang digunakan. Menu tools > Board untuk memilih board yang sesuai, menu tools > Port untuk memilih port yang digunakan. Pada Windows kemungkinan COM1 dan COM2 untuk port serial atau COM4, COM5, COM7, dan lebih tinggi untuk port USB. Untuk mengetahuinya, dapat dilihat perangkat USB serial pada seksi port dari Windows Device Manager.

- Mengunggah Sketch

Klik tombol Upload, LED RX dan TX di board akan berkedip dan jendela Arduino IDE akan memberi status bar yang menunjukkan berapa banyak kemajuan yang telah diunggah. Jika unggahan berhasil, pesan “Done uploading”, akan muncul di jendela pesan.

Sumber : http://www.circuitstoday.com/blink-led-with-arduino

Gambar II.28

Verifikasi Sketch

Sumber : http://www.circuitstoday.com/blink-led-with-arduino

Gambar II.29

Memilih Board

Sumber : http://www.circuitstoday.com/blink-led-with-arduino

Gambar II.30

Memilih Port

Sumber : http://www.circuitstoday.com/blink-led-with-arduino

Gambar II.31

Sukses Mengunggah Sketch