LAMPIRAN-LAMPIRAN

A.1.	Data Sheet

- Data Sheet IC Atmega328P

- Data Sheet MQ-2

- Data Sheet MFRC522

- Data Sheet Sensor Ultrasonik (HC-SR04)

- Data Sheet Modul I2C

- Data Sheet Motor Stepper 28BYJ-48

- Data Sheet Motor Driver ULN2003

B.1.	Listing Program Keseluruhan

#include <SPI.h> // serial peripheral interface

#include <MFRC522.h> // library rfid

#include <Wire.h> // wire virtual

#include <LiquidCrystal_I2C.h> //library lcd i2c

#include <Stepper.h> // library motor stepper

#define SS_PIN 10 // menetapkan pin rfid dengan pin 10 arduino

#define RST_PIN 9 // menetapkan pin rfid dengan pin 9 arduino

#define LED_ACCESS_PIN 7 // pin 7 led pada arduino

#define motorSteps 64     // step dari motor stepper

#define motorPin1 6 // pin IN1 motor driver ULN2003

#define motorPin2 5 // pin IN2 motor driver ULN2003

#define motorPin3 4 // pin IN3 motor driver ULN2003

#define motorPin4 3 // pin IN4 motor driver ULN2003

#define button 8

const int step_ = 1600; //putaran motor stepper

int trigPin = A0; //pin sensor hc-sr04 di A0 arduino

int echoPin = A1; ////pin sensor hc-sr04 di A0 arduino

int button1 = 0;  //push button

// initialize of the Stepper library:

Stepper myStepper(motorSteps, motorPin4, motorPin2, motorPin3, motorPin1);

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // alamat modul i2c

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);   // jarak dari modul mfrc522

void setup() // fungsi yang berjalan sekali

{

myStepper.setSpeed(100); // kecepatan motor stepper

// initialize the Serial port:

Serial.begin(9600);   // Initiate a serial communication

lcd.begin(); //lcd 16x2

lcd.setCursor(1,0); // posisi text pada lcd

lcd.clear(); //hapus text pada lcd

SPI.begin();      // Initiate  SPI bus

mfrc522.PCD_Init();   // Initiate MFRC522

Serial.println("PLEASE TAG YOUR E-KTP CARD to the READER TAG...");

Serial.println();

pinMode( LED_ACCESS_PIN , OUTPUT); // pin led sebagai output

pinMode( echoPin, INPUT ); //pin echo sebagai input

pinMode( trigPin, OUTPUT); // pin trig sebagai output

pinMode( button, INPUT_PULLUP); // pin push button sebagai input

}

void distance1()

{

long duration, distance; //fungsi jarak sensor hc-sr04

digitalWrite(trigPin,HIGH); //pin trig aktif

delayMicroseconds(1000); //delay waktu

digitalWrite(trigPin, LOW);

duration=pulseIn(echoPin, HIGH);

distance =(duration/2)/29.1;

Serial.print(distance);

Serial.println("CM");

if(distance<=10) //jika jarak kuang dari 10cm, sensor bekerja

{

myStepper.step(0); // motor stepper berhenti ketika sensor hc-sr04 memdeteksi jarak  yang sesuai

delay(2000); //delay 2detik

digitalWrite(LED_ACCESS_PIN, HIGH); //led menyala

lcd.clear(); //hapus text

lcd.setBacklight(HIGH);

lcd.setCursor(1,0);

lcd.print("ADA OBJEK!"); //text pada lcd

digitalWrite(LED_ACCESS_PIN, HIGH); //led menyala

delay(1000);

digitalWrite(LED_ACCESS_PIN, LOW); // led mati

lcd.clear();

Serial.println("TRUE"); //teks pada serial monitor Arduino IDE

return distance1();  //kembali mendeteksi jarak sensor hc-sr04

}

void buttoon(){ //fungsi dari push button

button1 = digitalRead(button); //membaca push button

if (button1 == LOW)  { //jika button di tekan, maka proses akan berjalan

Serial.println("Authorized Access"); //teks di serial monitor

Serial.println();

lcd.setCursor(1, 0);

lcd.println("ACCESS GRANTED"); //teks di lcd ketika akses diijinkan oleh rfid

lcd.println();

lcd.clear();

lcd.setBacklight(HIGH);

lcd.setCursor(4, 0); // intruksi menentukan kursor

lcd.print("Sky Hunter"); //intruksi menulis string/karakter pada lcd 16x2

lcd.setCursor(4, 1);

lcd.print("Project");

Serial.println("BUKA"); // intruksi menulis string/ karakter pada serial monitor

delay(3000);

digitalWrite(7, HIGH); // intruksi pin led 7 di Arduino agar menyala

myStepper.step(step_); // intruksi motor stepper berjalan

lcd.clear();

lcd.setBacklight(HIGH);

lcd.setCursor(2, 0);

lcd.print("PASS THE DOOR");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Welcome to Home");

Serial.println("PASS THE DOOR");

digitalWrite(7, LOW);

delay(6000);

distance1(); // variabel sensor hc-sr04

delay(6000);

lcd.clear();

lcd.setBacklight(HIGH);

lcd.setCursor(4, 0);

lcd.print("CLOSING");

lcd.setCursor(2, 1);

lcd.print("See You ^_^");

Serial.println("CLOSING");

digitalWrite(7, HIGH);

delay(3000);

myStepper.step(-step_);

Serial.println("TUTUP");

digitalWrite(7, LOW);

delay(3000);

lcd.clear();

myStepper.step(-step_); //intruksi motor stepper untuk menutup pagar

Serial.println("TUTUP");

digitalWrite(7, LOW);

delay(3000);

lcd.clear();

}

}

void loop() {

lcd.setCursor(4, 0);

// Print at cursor Location:

lcd.print("ASSALAMUALAIKUM");

//goto column 2 and second line

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Sky Hunter Team ");

buttoon();

// Look for new cards

if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) //inisialisasi rfid

{

return;

}

// Select one of the cards

if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) //baca kartu

{

return;

}

//Show UID on serial monitor

Serial.print("UID tag :");

String content= "";

byte letter;

for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)

{

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);

content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "));

content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX));

}

Serial.println();

Serial.print("Message : ");

content.toUpperCase()

if (content.substring(1) == "04 28 5D 4A F9 2C 80") // nomor tag kartu yang mendapat akses

{

Serial.println("Authorized access");

Serial.println();

lcd.setCursor(1, 0);

lcd.println("ACCESS GRANTED");

lcd.println();

lcd.clear();

lcd.setBacklight(HIGH);

lcd.setCursor(4, 0);

lcd.print("OPENING");

lcd.setCursor(4, 1);

lcd.print("GARAGE");

Serial.println("BUKA");

delay(3000);

digitalWrite(7, HIGH);

myStepper.step(step_);

lcd.clear();

lcd.setBacklight(HIGH);

lcd.setCursor(2, 0);

lcd.print("PASSED");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Welcome to Home");

Serial.println("PASSED");

digitalWrite(7, LOW);

delay(6000);

distance1();

delay(6000);

lcd.clear();

lcd.setBacklight(HIGH);

lcd.setCursor(4, 0);

lcd.print("CLOSING");

lcd.setCursor(2, 1);

lcd.print("See You ^_^");

Serial.println("CLOSING");

digitalWrite(7, HIGH);

delay(3000);

myStepper.step(-step_);

Serial.println("TUTUP");

digitalWrite(7, LOW);

delay(3000);

lcd.clear();

myStepper.step(-step_);

Serial.println("TUTUP");

digitalWrite(7, LOW);

delay(3000);

lcd.clear();

}

Else //jika kartu di tolak maka tidak ada proses berjalan

{

Serial.println("ACCESS DENIED"); //keluaran teks di serial monitor ketika akses ditolak

digitalWrite(7, HIGH);

delay(100);

digitalWrite(7, LOW);

delay(100);

digitalWrite(7, HIGH);

delay(100);

digitalWrite(7, LOW);

delay(100);

digitalWrite(7, HIGH);

delay(100);

digitalWrite(7, LOW);

delay(100);

Serial.println(" Access denied");

Serial.println();

lcd.clear();

lcd.setBacklight(HIGH);

lcd.setCursor(1, 0);

lcd.print("Access Denied");

delay(3000);

lcd.clear();

}

lcd.clear();

}

C.1.	Skema Rangkaian Keseluruhan

D.1.	Daftar Komponen  dan Daftar Harga

| No | Nama Komponen | Harga (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | (1pcs) Arduino Uno | Rp. 95.000,- |
| 2 | (1pcs) Sensor HC-SR 04 | Rp. 30.000,- |
| 3 | (1pcs) Modul I2C | Rp. 25.000,- |
| 4 | (1pcs) Buzzer | Rp. 7.500,- |
| 5 | (40pcs) Kabel Male – Female | Rp. 40.000,- |
| 6 | (1pcs) PCB 10x20cm | Rp. 7.000,- |
| 7 | (5pcs) LED | Rp. 1500,- |
| 8 | (1pcs) Resistor | Rp. 100,- |
| 9 | (1pcs) Kabel Jumper | Rp. 2.000,- |
| 10 | (1pcs) Modul RFID MFRC522 | Rp. 35.000,- |
| 11 | (1pcs) BreadBoard | Rp. 10.000,- |
| 12 | (1pcs) Motor Driver ULN2003 | Rp. 25000,- |
| 13 | (4pcs) Push Button | Rp. 2000,- |
| Total Harga Rp. 280.100,- |  |  |

E.1.	Foto Alat

F.1.	Tampilan Serial Monitor Arduino IDE

1. Tampilan Serial Monitor

a).  Tampilan Serial monitor saat – akses kartu diijinkan dan memulai proses

b). Tampilan Serial Monitor- saat akses kartu di tolak.

c). Tampilan  Serial Monitor- saat sensor HC-SR04 mendeteksi objek ketika ada objek yang berhenti saat pagar sedang menutup